# NWL6

Samuel Fronthaler- Samuel Falkner

24.2.26

# NWL6 –VLANs and Trunks      				V1.7

#### Arbeitsform:

Bildet Zweier- bzw. Dreiergruppen für den praktischen Teil.

Jede Schülerin und jeder Schüler muss aber einen eigenständigen Laborbericht abgeben. Duplikate bzw. weitreichende Kopien werden nicht akzeptiert. Router- und Switchnamen sind zu personalisieren. Dokumentiert am Deckblatt auch die Namen Eurer ArbeitskollegInnen.

#### Dauer:

4 Schulstunden.

#### Hilfe:

Einführung durch Lehrer im Unterricht.
Cisco IOS Cheat-sheet
Cisco Kursunterlagen: Routing und Switching Essentials / Chapter 6 VLANs

#### Teil 1 – Router on a Stick - Szenario im Packettracer:

Dokumentiert und konfiguriert Euer Szenario auf Eurem persönlichen Laptop zuerst als Packettracer Szenario:

Arbeitet mit den Ergebnissen vom letzten Arbeitsauftrag weiter indem Ihr das letzte PT-Szenario als NWL6-Name erneut abspeichert und damit weiterarbeitet. Verwendet auch das Adressschema vom letzten Arbeitsauftrag!

- Konfiguriert einen neuen 2960er Switch mit den VLANs 10_USER (/25 Netz) und 20_ADMIN (/29 Netz).
Die Ports(=Switchinterfaces) 1 bis 10 kommen ins VLAN10 , 11 bis 20 ins VLAN20.
Steckt im ersten Schritt die Leitungen vom Router (Gi0/0 bzw. Gi0/1) an das Port 10 bzw. an das Port 20, die PCs an die Ports 1,2 bzw. 11.

Dokumentiert die Konfigurationskommandos, das PT-Szenario sowie einen erfolgreichen ping über die Subnetzgrenze hinweg mit screenshots.

Switch config:

Ports:

- Konfiguriert den Uplink zum Router in einen dot1q Trunk um.
Auf der Leitung werden also beide VLANs transportiert. Der Router braucht also nur mehr ein Anschlusskabel.

Konfiguriere die IP-Subnetze am Router zu Subinterfaces um und dokumentiere die Konfigurationskommandos.

Konfiguriere am Switch am Port Gi0/1 den dot1q Uplink und erlaube dort beide VLANs.

Macht einen screenshot vom PT Szenario.

Testet erneut die Connectivity zwischen den PCs.

Pc0 auf pc2:

Pc0 auf pc1:

Merken die PCs, dass sie nun in einem VLAN hängen? Nein

Config:

- Dokumentiere einen Frame auf dem Weg vom Switch zum Router und vom Router zurück zum Switch (Packet-Details im Simulation Mode am Router Incoming & Outgoing).

Ping PC0 zu PC1:

Was ändert sich alles? Bei outbound ist kein 802.1q tag mehr, type ändert sich und TPID/ TCI fallen weg
Erkennst Du das Feld mit der VLAN-ID? Ja der 802.1q header, das TCI feld ist das VLAN ID Feld.

- Gebt die Konfiguration des Routers und Switches mit „show running-config“ aus und kopiert die wesentlichen Kommandos im Anhang des Arbeitsauftrags.

#### Teil 2 - Zum Nachdenken:

- Welchen Vorteil haben VLANs und Trunks? Siehe 
Erkläre das in eigenen Worten. Wer im Dunklen tappt lese sich bitte vom letzten Jahr nochmals die Unterlagen zum „Routing und Switching Essentials“ / Chapter 6 durch.

#### Teil 3 - Szenario im Labor:

- Übertragt Euer Szenario (kleinere Katalognummer des Teams) auf die physischen Geräte (Router und Switch) im Labor.
(screenshots)

- Kontrolliert die IPv4 und IPv6 Connectivity mit ping zwischen den zwei PCs in den unterschiedlichen VLANs.

(screenshots)

That’s it, Bravo!

Bitte wieder als NWL6-Name.PDF im moodle abgeben!

Anhang: Konfiguration des Switches und des Routers (wesentliche Teile)

! Switchkonfiguration

Building configuration...

Current configuration : 2310 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname swfronthaler

!

!

!

ip ssh version 2

ip domain-name fronthaler.local

!

username admin secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 10

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/13

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/14

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/15

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/16

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/17

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/18

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/19

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/20

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet0/2

switchport trunk allowed vlan 10,20

switchport mode trunk

!

interface Vlan1

ip address 10.25.3.125 255.255.255.128

!

!

!

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

!

!

end

! Routerkonfiguration

Building configuration...

Current configuration : 1045 bytes

!

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname rfronthaler

!

!

!

!

!

!

!

!

ip cef

ipv6 unicast-routing

!

no ipv6 cef

!

!

!

username admin secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1

!

!

license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX1524602I-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip ssh version 2

ip domain-name rfronthaler.local

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0

description to_switch

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2001:DB8:AC03::1/64

!

interface GigabitEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 10.25.3.1 255.255.255.128

!

interface GigabitEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 10.25.3.130 255.255.255.248

!

interface GigabitEthernet0/1

description to_pc

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2001:DB8:AC03:1::1/64

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login local

!

!

!

end