SPS – Programmiersprachen

# Thema Ablaufsprache AS(T)

Samuel, Samuel, Lorenz, Yanik

Erklärung der Programmiersprache (14pt)

Die Ablaufsprache AS(T) ist eine textuelle Ablaufsprache für Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS).
Sie dient zur Beschreibung von zeitlich und logisch aufeinanderfolgenden Abläufen in technischen Anlagen.

AS(T) ist eng verwandt mit der grafischen Ablaufsprache SFC, stellt die Abläufe jedoch in Textform dar. Dadurch eignet sich AS(T) besonders für Anwender, die strukturiert programmieren möchten, ohne grafische Ablaufpläne zu verwenden.

Die Ablaufsprache ist in der internationalen Norm IEC 61131-3 definiert und gehört zu den standardisierten SPS-Programmiersprachen.
Sie wird häufig eingesetzt, um Schrittketten, Zustände und Übergangsbedingungen eindeutig und übersichtlich zu formulieren.

Syntax und/oder grundlegende Befehle und/oder Bausteine usw.

Die Ablaufsprache AS(T) besteht aus wenigen, klaren Strukturen:

### 1. Schritt (STEP)

- Beschreibt einen Zustand oder Arbeitsschritt

- Enthält Aktionen, die während des Schrittes ausgeführt werden

### 2. Transition

- Bedingung für den Wechsel zum nächsten Schritt

- Logischer Ausdruck (TRUE / FALSE)

### 3. Aktionen

- Werden innerhalb eines Schrittes ausgeführt

- Beispiel: Motor einschalten, Ventil öffnen

Einsatzgebiet dieser Programmiersprache

Die Ablaufsprache AS(T) wird eingesetzt in:

- Automatisierten Maschinenabläufen

- Förderanlagen

- Montage- und Fertigungsstraßen

- Verpackungs- und Abfüllanlagen

- Steuerungen mit klaren Schrittfolgen

Sie ist besonders geeignet, wenn Abläufe eindeutig, nachvollziehbar und wartbar sein sollen.

Anwendungsbeispiel

STEP Start

Motor := FALSE;

TRANSITION Start_Taster = TRUE

STEP Lauf

Motor := TRUE;

TRANSITION End_Sensor = TRUE

STEP Stop

Motor := FALSE;

END_STEP

➡️ Der Motor startet, wenn der Start-Taster gedrückt wird,
➡️ läuft bis der End-Sensor aktiviert ist,
➡️ stoppt danach.

Oder als anderes Beispiel eine Ampelsteuerung, welche automatisch rot → gelb → grün→ rot schaltet.

Besondere Merkmale dieser Programmiersprache

Textuelle Alternative zur grafischen Ablaufsprache

- Sehr gut geeignet für Schrittketten

- Klare Trennung von Schritten und Bedingungen

- Leicht lesbar und wartbar

- Standardisiert nach IEC 61131-3

- Gut kombinierbar mit anderen SPS-Sprachen

Weiterführende Links

Ablaufsprache (AS) – Beckhoff Infosys

Beschreibung des AS-Editors und der Ablaufsprache nach IEC 61131-3
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tc3_plc_intro/2526780043.html

IEC 61131-3 Standard – Beckhoff Infosys

Überblick über die SPS-Programmiersprachen einschließlich AS/SFC
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcquickstart/5281654411.html

Glossar: AS (Ablaufsprache)

Definition & Erklärung der Ablaufsprache
https://www.sps-profis.de/glossar-eintrag/as-ablaufsprache/

SPS-Programmiernorm IEC 61131-3

Hintergrund zur Norm, die AS/SFC definiert
https://www.sps-profis.de/definition/iec-61131-3/

Programmieren in AS – PLCnext Engineer

Infos zur AS-Syntax und praktischer Einsatz
https://engineer.plcnext.help/2023.6_de/SFC_Edit.htm